Sistema de Reconocimiento de Placas Colombianas

Especificaciones Técnicas y Propuesta Comercial

# Descripción del Sistema

Sistema inteligente de reconocimiento automático de placas vehiculares (LPR/ANPR) diseñado específicamente para el mercado colombiano.

Detección en tiempo real mediante procesamiento de imágenes

Reconocimiento OCR con inteligencia artificial (EasyOCR + PyTorch)

Soporte para formatos colombianos: ABC123 (antiguo) y ABC12D (nuevo)

Sistema de votación para mayor precisión

Integración con base de datos MongoDB

Compatible con visión infrarroja/nocturna

Conexión a cámaras IP, DVR y cámaras USB

# Requisitos Técnicos

## Configuración Mínima (Funcionamiento Básico)

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Procesador | Intel Core i5 (4ta gen) / AMD Ryzen 5 |
| Memoria RAM | 8 GB DDR4 |
| GPU | No requerida (opcional) |
| Almacenamiento | 10 GB SSD disponibles |
| Cámara | USB 2.0 / Webcam / IP 720p |
| Red | Ethernet o WiFi estable |
| Sistema Operativo | Windows 10/11 o Linux Ubuntu 20.04+ |

NOTA: Sin GPU dedicada, el procesamiento será de ~2-3 FPS. Puede perder algunas placas en tráfico rápido.

## Configuración Recomendada (Producción)

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Procesador | Intel Core i7/i9 (10ma gen+) / AMD Ryzen 7/9 |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4 o superior |
| GPU | NVIDIA RTX 2060+ con CUDA (6GB VRAM min) |
| Almacenamiento | 20 GB SSD NVMe |
| Camara | IP 1080p / Industrial con IR |
| Red | Ethernet Gigabit |
| Sistema Operativo | Windows 10/11 Pro o Linux Ubuntu 22.04 |

RECOMENDACION: Con GPU NVIDIA, el procesamiento alcanza 15-30 FPS en tiempo real.

# Compatibilidad de Cámaras

## Tipos Soportados

| Tipo de Cámara | Compatibilidad | Conexión |
| --- | --- | --- |
| Webcam USB | Completa | Directa |
| Cámara IP | Completa | RTSP/HTTP |
| DVR/NVR | Completa | RTSP por canal |
| Cámara IR/Nocturna | Completa | Cualquier metodo |
| ONVIF | Completa | Protocolo estandar |

## URLs RTSP por Marca de DVR

| Marca | Formato URL |
| --- | --- |
| Hikvision | rtsp://user:pass@IP:554/Streaming/Channels/101 |
| Dahua | rtsp://user:pass@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 |
| Provision | rtsp://user:pass@IP:554/ch01/0 |
| Samsung | rtsp://user:pass@IP:554/profile1/media.smp |
| Genérico ONVIF | rtsp://user:pass@IP:554/onvif1 |

# Visión Nocturna / Infrarroja

El sistema esta optimizado para operar con iluminación IR:

Procesamiento en escala de grises (compatible con imagen IR monocromática)

Algoritmo CLAHE para mejora de contraste en baja luz

5 métodos de preprocesamiento para maximizar detección

## Recomendaciones para Instalación Nocturna

| Elemento | Recomendación |
| --- | --- |
| Iluminador IR | 850nm (invisible) o 940nm |
| Modo cámara | Dia/Noche automático |
| Posición | Frontal a vehículos, 1-2m altura |
| Angulo | Perpendicular al flujo vehicular |
| Placas reflectivas | Mejor rendimiento con IR |

# Comparativa de Costos

## Solución A: Cámaras LPR Dedicadas (Competencia)

| Marca/Modelo | Precio USD | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Hikvision DS-2CD7A26G0/P | $800 - $1,200 | LPR integrado |
| Dahua ITC237-PW6M | $700 - $1,000 | Con barrera |
| Axis P1445-LE-3 | $1,500 - $2,000 | Premium |
| Genetec AutoVu | $2,000 - $4,000 | Sistema completo |
| Avigilon LPR | $1,800 - $3,000 | Alta precision |

Costos adicionales típicos:

Licencia anual: $200 - $500/ano por cámara

Integración: $500 - $2,000

Soporte: Variable

## Solución B: Nuestro Sistema (Propuesta)

| Componente | Precio USD |
| --- | --- |
| Cámara IP 1080p básica | $50 - $150 |
| Iluminador IR (opcional) | $30 - $80 |
| Mini PC / Computador | $200 - $400 |
| Software (licencia) | A definir |
| Base de datos MongoDB | $0 (Open Source) |

Total, inversión inicial: $300 - $600 USD

## Tabla Comparativa

| Aspecto | Cámara LPR Dedicada | Nuestra Solución |
| --- | --- | --- |
| Costo inicial | $800 - $2,000 | $300 - $600 |
| Licencia anual | $200 - $500 | Flexible |
| Precisión estimada | 95-99% | 85-95% |
| Costo entrada adicional | +$800+ | +$50 (cámara) |
| Personalización | Limitada | Total |
| Integración Apis | SDK cerrado | API abierta |
| Dependencia fabricante | Alta | Ninguna |
| Usa cámaras existentes | No | Si |
| Soporte local | Internacional | Local |

AHORRO ESTIMADO: 60-80% comparado con soluciones de cámaras LPR dedicadas.

# Modelo de Comercialización Sugerido

## Opciones de Licenciamiento

| Concepto | Precio Sugerido USD |
| --- | --- |
| Instalación y configuración | $200 - $400 |
| Licencia perpetua (básica) | $300 - $500 |
| Licencia con actualizaciones/ano | $150 - $250/año |
| Soporte técnico mensual | $50 - $100/mes |
| Cámara + instalación (opcional) | $150 - $300 |

## Paquetes Comerciales

### Paquete Básico - $500 USD

1 punto de reconocimiento

Instalación en PC cliente

Configuración inicial

30 días de soporte

### Paquete Profesional - $800 USD

1 punto de reconocimiento

Mini PC incluido

Cámara IP 1080p

90 días de soporte

1 año de actualizaciones

### Paquete Enterprise - $1,500 USD

2 puntos (entrada + salida)

Mini PC dedicado

2 cámaras IP + IR

Integración con DVR existente

1 año soporte + actualizaciones

Capacitación incluida

# Ventajas Competitivas

Costo significativamente menor que soluciones comerciales

Diseñado para placas colombianas (formatos específicos)

Compatible con infraestructura existente (DVR, cámaras IP)

Sin dependencia de fabricantes internacionales

API abierta para integración con otros sistemas

Soporte técnico local y personalizado

Personalizable según necesidades del cliente

# Consideraciones Importantes

Para transparencia con el cliente:

Requiere PC/Mini PC corriendo 24/7

Primera ejecución descarga modelos (~1.5GB)

Condiciones de iluminación afectan precisión

Mantenimiento periódico de software recomendado

# Información de Contacto

Empresa:

Contacto:

Teléfono:

Email:

Dirección: